LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

EXAMEN DE FÍSICA: ENERGÍA QUE MUEVE EL MUNDO           10F – 07 a

NOMBRE:_____________________________________________  FECHA: ______________

CON CALCULADORA

20%

- Una motocicleta de 10 hp y 140 kg es usada por un motociclista de 60 kg, quien parte del reposo.

- ¿Cuál es la velocidad que alcanza al cabo de 0.15 min?

- ¿Cuál es el trabajo realizado?

30%

- Un montacargas levanta una caja de 30 kg desde un balcón que está a 2.8 m del suelo, hasta una terraza que está a 10 m del suelo. El tiempo empleado es de 4 segundos.

- Determine el trabajo que se hace sobre la caja.

- Determine la potencia del montacargas. En hp

- ¿Cuál es la energía potencial que tiene la caja en la terraza?

20%

- Suponga que la caja del punto anterior se cae desde el balcón hasta el suelo, teniendo en cuenta la conservación de energía, y la transformación de la potencial en otras, resuelva:

- ¿Qué velocidad presenta al llegar al suelo?

- ¿Cuánto comprime a un resorte que tiene una constante elástica de 73000 N/m? En cm.

30%

- Responda falso o verdadero y justifique su respuesta.

- No siempre que se ejerza fuerza sobre un objeto, hay trabajo______

- Para una caja a la que se le aplica una fuerza y se desplaza horizontalmente sobre una superficie sin fricción, la fuerza normal no realiza trabajo ______

- Entre las fuentes alternativas de energía se encuentran los combustibles ______